《电子产品装配技术》试卷

（理论卷四）

- 填空题(20分)

1．在一个电路中，既有电阻的_串联________,又有电阻的___半联________,这种连接方式称混联。

2．一般硅管的门限电压约为_________V,锗管约为_______V。希望反向漏电流IR越___ ___越好。

3．晶体二极管的核心部分是一个___ ___,具有_单向导电_性。晶体三极管的显著特点是具有电流放大 __    _作用，可分为型__        _和___ _____型两大类。

4．稳压二极管正常工作时应加       电压，在其电路中必须串接一只限流电阻_   __。

5．电阻器阻值单位为Ω，1MΩ= __   ___KΩ=        _Ω。

6．某电阻的色环为白、棕、红、金，其阻值为 _         _  Ω。

7．半导体二极管具有   _____特性。

8．稳压二极管的作用是 ___ _____  。

9．在电路中，各点的电位与      __有关，而两点间的电压与这两点的_______决定。

10．电阻器的标示方法分为 _    ___，       __，          _。

- 选择题(30分)

1.一段导线其阻值为R,若将其从中间对折合并成一条新导线，其阻值为(     )。

A．1/2R    B. 1/4R   C.  1/8R

2.若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍，则其阻值为(   )。

A. 2R      B.4R      C.1/2R

3.电阻器表面所标志的阻值是(  )。

A.实际值   B.标称值   C.实际值或标称值

4.输出直流电源中有脉动的直流成分，则说明(  )不好。

A．整流B.滤波 C.稳压D.放大

5.电阻值的偏差有三个等级，I级电阻的阻值误差为(  )

A．± 5%B。±10% C。±15 %

6.电阻的色标法中，当色环个数为五道时，说明(    )。

A．该电阻碍为精密电阻B。该电阻为功率电阻

C．该电阻为线绕式电阻 D。该电阻为特殊电阻

7.电容器是一种能存储(   )的元件。

A．电能 B.磁能C.势能 D.动能

8.色标电阻法中，四道色环中的第一道色环不可能是(     )色。

A．黑B.红C.白 D.棕

9.助焊剂在焊接过中起(     )。

A．清除被焊金属表面的氧化物和污垢  B．参与焊接，与焊料和焊盘金属形成合金

C．清除锡料的氧化物                D．有助于提高焊接温度

10.无线电装配中的手工焊接，焊接时间一般以(     )为宜。

A．3 s左右 B。3min左右 C。越快好 D。不定时

11.色标法标志电容器时，其容量单位是（     ）

A．F    B.nF    C.uF    D.pF

12.在文字符号标志的电阻法中，4K5的阻值为（    ）

A．450K  B.45K  C.4.5K  D.4×105K

13.某三极管的型号为3DA93其中A的含义是（     ）

A．高频大功率   B.低频大功率    C.高频小功率    D.低频小功率

14.自动频率控制电路是一个（     ）

A.闭环正反馈电路 B.闭环负反馈电路

C.开环放大电路    D.选频电路

15.我国规定，调幅收音机中频是（   ）

A.10.7MHz   B.38MHz    C.465MHz    D. +75MHz

- 判断题(20分)

1.可利用三极管的一个PN结代替同材料的二极管使用。(    )

2.二极管一旦被反向击穿就不能再使用。(    )

3.耦合电容器具有隔断直流而通交流的作用。(    )

4.一般情况下，线绕电阻器的精度高于膜式电阻器。(    )

5.一般用五道色环标志的电阻器是精密电阻器。(    )

6.电容器一种能存储电能的自发电元件。(   )

7.电容器有通高频，断低频的能力。(    )

8.一个电容器的漏电阻越小越好。(     )

9.一个电容器的漏电流越大越好。(     )

10.过载是通路状态的一种。(    )

11.N型半导体中自由电子是多子，空穴是少子。(      )

12.如果发射极和集电极同时正偏，则晶体管处于放大状态。（     ）

13.在脉冲和数字电路中，晶体管多数被作为开关管使用。（     ）

14.文字标志电阻器为R33J中，J的含义是+10%。（    ）

15.与非门的逻辑功能是：有1出0，全0出1.（    ）

16．电视机中显像管需要的高压是由场输出电路提供的。（  ）

17．调频接收机收到的信号是幅度越大，其音量就越大。（   ）

18．在收音机中，跟踪就是指使本振频率总比收到的载频高465KHZ（   ）

19．根据立体图可判定三视图中主视图是否有错误。（   ）

20．固定角尺不带数值测量。（   ）

- 简答题(30分)

1．如何检测发光二极管？

2. 简述对开关元件检测的基本要求。

3. 简述对继电器检测的基本要求有哪些。

4. 简述一个良好焊点应具备的要求。

5．简述国产半导体分立器件的型号命名中各部分的意义。